目 录CONTENTS

前 言 Introduction·················· 1

一、船舶概况 Particulars of ship··········· 1

二、总体情况 General condition············ 1

三、检验和证书 Surveys and certification······· 4

四、船舶相关设备 Equipment of vessel········· 4

五、检验鉴定 Survey and identification········ 11

六、检验结论 Survey Conclusions············ 20

七、附件 Attachment·················· 21

船 舶 检 验 报 告

兹应青岛海事法院的委托（[2018]青海法技鉴字第98号），烟台长成海上服务有限公司验船师，于2018年10月13日，在辽宁省大连港锚地登“老船长717”轮，对其船舶技术状况进行了船舶检验和鉴定。现将检验鉴定情况报告如下:

一、船舶概况（详见所附证书及资料）

| 船名 | 老船长717 | 曾用名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 船籍港 | 威海 | 呼号 | BBIU9 |
| 船舶类型 | 散货船 | 船舶登记号码 | 050309000027 |
| 航线 | 近海及内河A、B级 | 初次登记号码 | 050309000027 |
| 总吨位 | 11891 | 船检登记号 | 2009L3101310 |
| 净吨位 | 6658 | 船舶识别号 | CN20089116006 |
| 总长m | 154.80 | 航区 | 近海 |
| 船宽m | 21.60 | 参考载货量t | 18132 |
| 型深m | 12.20 | 满载排水量t | 23443.100 |
| 主机类型 | 内燃机 | 空载排水量t | 4555.500 |
| 推进器种类 | 螺旋桨 | 主机功率KW | 3552 |
| 造船地点 | 浙江省台州市 | 机舱自动化程度 | 非自动化 |
| 造船厂 | 台州远洋船舶修造有限公司 | 安放龙骨时间 | 2008年03月05日 |
| 船舶所有人 | 威海老船长航运有限公司 | 建造完工日期 | 2009年10月23日 |

二、总体情况

该轮为一艘单螺旋桨单柴油机驱动的艉机型散货船，目前船舶所有人为：威海老船长航运有限公司。该轮系纵横混合骨架式结构，补充加强结构为B级冰区加强，7道水密横舱壁，货舱数量：4，航区为近海。该轮设有艉楼和艏楼，包括驾驶室在内的整个起居处所和A类机器处所均位于艉楼。

该轮设下列处所和舱室：

——艉楼。艉楼设有船员住舱、驾驶室、二氧化碳间、舵机间、淡水舱、厨房、普通船员餐厅、高级船员餐厅、储藏室、应急发电机间和空调间；救生甲板两舷设有重力倒臂式机动救生艇、救生筏以及登乘设施。

——机舱。机舱内设有主机、辅机、主发电机组、应急发电机组、停泊发电机组、立式燃油废气组合锅炉、油水分离器、生活污水处理装置、集控室、电工间、配件间、物料间、机修间和分油机间等，设有燃油、滑油的日用油舱（柜）、储藏舱（柜）、柴油舱、油污水舱等。

——货舱区。货舱区设4个货舱，中区设有中楼舱盖为液压顶立式，型式为钢质风雨密。

——艏部。艏尖舱、锚链舱、甲板储藏室、油漆间、防污染器材储存间等布置在艏部；艏楼甲板设2台艏锚机，船艏左右舷设斯贝克锚。

——艉部。艉部甲板设有液压绞缆机、应急消防泵舱设于尾部消防泵舱。

——双层底位于#10-#184。

三、船舶相关证书（详见所附证书及资料）

| 证书名称 | 颁发日期 | 有效期限 |
| --- | --- | --- |
| 船舶所有权证书 | 不详 |  |
| 船舶国籍证书 | 2017年12月08日 | 2022年12月07日 |
| 船舶最低安全配员证书 | 2017年12月08日 | 2022年12月07日 |
| 海上货船适航证书 | 2017年12月05日 | 2022年12月04日 |
| 海上船舶载重线证书 | 2017年12月05日 | 2022年12月04日 |
| 海上船舶防止油污证书 | 2017年12月05日 | 2022年12月04日 |

四、船舶相关设备（详见所附证书及资料）

（一）驾驶台设备：

1.航行设备

| 名称 | AIS | GPS | 测深手锤 | 反射式磁罗经 | 雷达 | 电子海图系统 | 回声测深仪 | 电控陀螺罗经 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | SI-10D | GPS152 | --- | SR-165PSK | MU-231CR | AWENA-1 ECS | DS2008 | STD22 |
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

2.信号设备（部分缺损）

| 名称 | 信号旗 | 号笛 | 号锣 | 号钟 | 号球 | 闪光灯 | 失控灯 | 操纵号灯 | 红色环照灯 | 桅灯 | 艉灯 | 舷灯 | 白昼信号灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |

（二）无线电设备：

1.中（中/高）频无线电装置、甚高频无线电话

| 设备名称 | 甚高频无线电话 | 中/高频无线装置 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | FM-8800S | SRG-1150DN |
| 工作类别 | G3E/G2B | --- |
| 机号 | 3565-7797 | 8B05955 |
| 输出功率（W） | 25.00 | 150 |
| 频率范围 | Tx:155.000-161.475MHz Rx:155.000-164.200MHz | Tx:1.6-27.5MHz Rx:0.1-30MHz |
| 波段数 | --- | --- |
| DSC设备型号 | 内置D | 内置 |
| DSC机号 | --- | --- |
| NBDP设备型号 | --- | --- |
| NBDP机号 | --- | --- |

2.救生艇筏双向甚高频无线电话

| 型号 | FT-2800 |
| --- | --- |
| 机号 | 07694/08718/08709 |
| 工作类别 | --- |
| 输出功率 | 1.0 |
| 工作频率 | Tx:156.025-157.425 Rx:156.050-163.275MHz |

3..其他

| 设备名称 | 奈伏泰斯接收机 | 搜救雷达应答器 | 紧急无线电示位标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | NR-50C | Pathfinder 3SART | EB-10 |
| 机号 | 2500479 | 8041；8043 | 111990 |
| 工作种类 | --- | --- | --- |
| 接收频率 | 518；486；4209.5 KHz | --- | --- |
| 发射类别 | --- | --- | --- |
| 工作频率 | --- | 9.2-9.5GHz | 406.025/121.5MHz |
| 发射功率（W） | --- | 0.40 | 5.0 |

（三）船体结构：

| 船体材料 | 钢质 | 货舱的数量 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲板材料 | 钢质 | 甲板层数 | 1 |
| 水密横舱壁数 | 7 | 空载吃水（m） | 4.392 |
| 满载吃水（m） | 8.800 | 进水角位置 | 救生甲板甲板室门槛上缘 |
| 货舱盖型式 | 液压顶升式钢质风雨密 | 结构形式 | 纵横混合骨架式 |
| 双层底 | 10#-184#机舱、货舱 | 补充加强结构 | B级冰区加强 |

（四）甲板设备：

1.锚设备

舾装数      1813      锚数量       2       锚机数量       1

| 锚 | 名称 | 型式 | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 右艏锚 | 斯贝克锚 | 4890.00 |
|  | 左艏锚 | 斯贝克锚 | 4890.00 |

2.锚机

| 锚机 | 名称 | 型号 | 功率（KW） | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 右艏锚机 | 1YMXD54 | 55.00 | 温岭市航泰机电设备厂 |
|  | 左艏锚机 | 1YMXD54 | 55.00 | 温岭市航泰机电设备厂 |

3.锚链

| 锚链 | 名称 | 直径（mm） | 长度（m） | 等级 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 右艏锚链 | 54.00 | 275.00 | AM3级 | M30Mn2 |
|  | 左艏锚链 | 54.00 | 275.00 | AM3级 | M30Mn2 |

（五）舵设备：

舵数量    1                主操舵装置型式        ---

应急能源种类    应急发电机组            辅助操舵装置型式 动力操舵

| 舵 | 名称 | 类型 | 舵面积（㎡） | 舵杆直径（mm） | 舵杆材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主舵 | 流线型平衡舵 | 22.40 | 280.00 | 440级 |

| 主操舵 装置 | 名称 | 型号 | 扭矩（kN.m） | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 艉舵机 | HT320KNM | 320.00 | 温岭市航泰机电设备厂 |

（六）轮机部分：

1.主机

| 主机 | 型号 | 类型 | 机号 | 额定功率（kw） | 额定转速（r/min） | 制造日期 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8G32 | 柴油机 | 0044 | 3552.00 | 600 | 2009年05月18日 | 广州柴油机厂 |

2.传动装置轴系及推进器

| 齿轮箱 | 型号 | GWC6675 |
| --- | --- | --- |
|  | 额定传递能力（kW/r/min） | 5.92000 |
|  | 减速比 | 4.446:1 |

3.轴系

| 轴 系 | 型号 | 螺旋桨轴 | 中间轴 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 直径（mm） | 370 | 300 |
|  | 材料 | 520级锻钢 | 520级锻钢 |
|  | 数量 | 1 | 1 |

4.推进器

| 推进器 | 种类 | 螺旋桨 |
| --- | --- | --- |
|  | 类型 | 固定式 |
|  | 材料 | Cu4 |
|  | 直径（mm） | 4669.00 |

5.锅炉

| 型式 | 立式组合锅炉 | 立式组合锅炉 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | LYF0.5/100-0.7 | LYF0.5/100-0.7 |
| 用途 | 重油加热及杂用 | 重油加热及杂用 |
| 设计压力（MPa） | 0.80 | 0.80 |
| 工作压力（MPa） | 0.70 | 0.70 |
| 蒸发量（kg/h） | 450.00 | 500.00 |
| 受热面积(㎡) | 100.00 | 24.00 |
| 燃料种类 | 废气 | 燃油 |
| 制造厂 | 无锡威力特船用锅炉有限公司 | 无锡威力特船用锅炉有限公司 |
| 制造日期 | 2008年10月13日 | 2008年10月13日 |

6.空气瓶

| 容量（m3） | 0.3 | 0.08 | 0.08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 2 | 1 | 1 |
| 用途 | 主辅机启动 | 汽笛 | 杂用 |
| 设计压力（MPa） | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 工作压力（MPa） | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 水压试验压力 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 制造厂 | 靖江江海船舶设备厂 | 青岛联大机械制造有限公司 | 青岛联大机械制造有限公司 |
| 制造 日期 | 2008年10月10日 | 2007年07月07日 | 2007年05月19日 |

(七)电气部分：

机舱自动化  无                 配电系统   交流三相三线绝缘系统

| 名称 | 停泊发电机组 | 应急发电机组 | 主发电机组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机型号 | TFXW-250L4-H | TFXW-250L4-H | TFXW-335L6-H |
| 数量 | 1 | 1 | 2 |
| 额定功率（kW） | 120.00 | 90.00 | 300.00 |
| 额定转速（r/min） | 1500 | 1500 | 1000 |
| 电流种类及大小 | AC 217.00A | AC 162.00A | AC 541.00A |
| 额定电压 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 原动机型号 | 6135JZLCaf | (A)6135ZCaf | Z6170ZLCZ-19 |
| 数量 | 1 | 1 | 2 |
| 额定功率（kW） | 132.00 | 112.00 | 330.00 |
| 额定转速（r/min） | 1500 | 1500 | 1000 |
| 主配电板型式 | 立式 | 立式 | 立式 |
| 配电板屏数 | --- | 2 | 7 |
| 蓄电池组容量 | --- | --- | 390Ah |

（八）救生设备：

1.救生艇

| 救生艇 | 名称 | 定员 | 数量 | 机动/非机动 | 艇降落装置的型式 | 额定工作负荷（kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 右舷全封闭式救生艇 | 25 | 1 | 机动 | 重力倒臂式 | 40.00 |
|  | 左舷全封闭式救生艇 | 25 | 1 | 机动 | 重力倒臂式 | 40.00 |

2.救生筏

| 救生筏 | 型式 | HYA-10 | RAFT-SR-25 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 定员 | 10 | 25 |
|  | 数量 | 1 | 2 |

3.救生圈

| 救生圈 | 型式 | 5556-I | 带救生浮索 | 带自亮灯及烟雾信号 | 带自亮灯浮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |

4.抛绳设备

| 抛绳设备 | 型式 | JH7-230-91 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 4 |

（九）消防设备：

1.水灭火系统

| 水灭火系统 | 消防泵类型 | 型号 | 排量（m³/h） | 压头（MPa） | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应急消防泵 | 100CZB-65 | 100.00 | 0.65 | 1 | 应急消防泵舱 |
|  | 主消防泵 | CIH125-250 | 150.00 | 0.70 | 2 | 机舱 |

灭火栓   26           只        水枪        26            只

2.其他灭火设备设施

| 其他 固定灭火系统 | 灭火剂或灭火系统种类 | 最大保护舱室名称 | 最大保护舱室容积（m³） | 规范要求灭火剂需要量（kg） | 驱动型式 | 保护处所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2 | 第二货舱 | 6465.60 | 3463.72 | 气动/手动 | 机舱、货舱 |

| 其他固定灭火系统灭火剂容器 | 灭火剂容器容积（m³） | 0.07 |
| --- | --- | --- |
|  | 水压试验压力（MPa） | 24.500 |
|  | 数量 | 77 |

3.探火报警装置

| 探火报警器 | 名称 | 报警按钮 | 感温探测器 | 感烟探测器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 | 手动式 | 感温式 | 感烟式 |
|  | 安装位置 | 各层甲板、机舱 | 各层甲板、机舱 | 各层甲板、机舱 |
|  | 数量 | 26 | 10 | 43 |

防火控制示意图展示位置                         主甲板、驾驶甲板

手提式泡沫枪   1      支          消防装备      2             套

太平桶   --- 只     太平斧   2     把      黄沙箱     ---      个

五、检验及鉴定

“老船长717”轮为一艘钢质散货船，由台州远洋船舶修造有限公司建造，建造完工日期：2009年10月23日，该船为球鼻型艏，单机、单桨、单舵双舷侧尾机型船，机舱设有集中控制室，在驾驶室和集中控制室可遥控主机。

2017年12月05日，山东省威海船舶检验局在威海港对本船进行了初次检验（现有船舶），查明该船安全设备、船舶结构、机械及电气设备和无线电通信设备符合相应的规范、规程，认为该船处于适航状态。准予航行近海航区作散货船用（该轮《海上货船适航证书》检验编号：2009L3101310，发证日期：2017年12月05日，有效期至2022年12月04日止）。

该轮《海上货船适航证书》注明下次检验日期如下：

年度检验2018年12月05日

中间检验2019年12月05日或者2020年12月05日

换证检验（特别检验）2022年12月05日

船底外部检查（坞内检验）2019年12月05日

螺旋桨/尾轴检验2019年12月05日

锅炉检验：2018年12月05日

该轮《海上货船适航证书》记事：1、本船可航行内河A、B级航区；2下次年度检验可在2018年12月5日前或后3个月内进行。

（一）船体和主甲板：

1.该轮现处于停航状态，轻载水线以下有海生物附着，球鼻艏、轻载水线以上船体外板、船体较为平整，无明显凹陷，钢板焊接工艺良好，焊缝较平整。

2.鉴定时船舶处于漂浮状态，轻载水线以下船体外板、螺旋桨及舵叶等设施情况不详。

3.全船舷墙、栏杆结构外观状况一般，全船甲板有锈蚀，压载舱透气孔头部锈蚀，部分防护网脱落。

4.该轮设4个货舱，货舱舱口盖为液压顶升折叠式，开舱机构及其液压管系外观一般，舱盖滚轮轨道无严重腐蚀现象；舱口围及其扶强材结构较好，局部锈蚀浮蚀，货舱看舱梯踏步平台状况一般，局部踏步锈蚀断裂，个别油缸存在泄露情况。

5.主甲板顶边柜压载水舱部分测量孔缺失，由木楔楔住，本次勘验未打开压载水舱道门以及双层底道门进入内部勘查。

6.全船排水舷口的状态较好，排水舷口基本畅通。

7.机舱区域舷侧外板及构件未见明显腐蚀，机舱涂层外观状况较好，机舱设有应急脱险通道，通道的状况、布局结构良好。机舱锅炉平台外观处于良好状态。

8.船首设2台分体式液压起锚系泊组合机，锚机铭牌缺失，型号、功率、负重拉力、额定压力等性能参数不详，锚链直径：54mm，四筒绞盘，离合器架、制链器锈蚀、绞缆装置等甲板机械外观状况一般，右锚机油缸处漏油，艏楼锚机操纵台踏步板状况良好。

9.艏楼艏尖舱结构正常、左、右锚链舱围壁状况一般，局部锈蚀。

10.居住区结构及设备状况较好，居住区外围壁板，涂层未见明显腐蚀和变形。

11.货舱通风筒、边罩、防火网、防火挡板外观状况一般。

12.艉绞缆机2台，液压卧式绞缆绞车，共四筒绞盘，铭牌缺失，性能参数、生产厂及生产日期不详，外观状况一般。

13.淡水舱、燃油舱、燃油速闭装置等外观状况较好。

14.船舶船名、船籍港、载重线标志及水尺、甲板线标注状况良好。

15.主甲板、救生甲板、起居甲板、船长甲板、驾驶甲板、罗经甲板、艏楼甲板局部锈蚀浮蚀。

16.全船外部斜梯、斜梯踏步状况一般、斜梯栏杆外观尚可。

17.艏楼前桅杆、防护栏杆状况良好。

18.露天甲板电缆导管及固定支架外观状况一般。

19.主甲板两舷设有舷梯，舷梯主梁、支柱、栏杆布放设施外观状况较好。

20.救生甲板两舷设有伙食克令吊，安全工作负荷1.0吨，右舷伙食吊故障不能正常使用，固定柱、起重臂、提升绞车等部件外观状况一般。

（二）驾驶室及其设备：

1.该轮整个驾驶室布局合理，视野良好，驾驶台上的设备配置基本齐备。

2.驾驶室磁罗经，操舵装置，回声测深仪，NAVTEX，AIS，导航雷达，GPS，电子海图，舵角指示仪，转速指示器，广播系统外观较好，方位分罗经绑扎未予详细检查。

3.驾驶室集中控制台包含以下设备的控制：航行灯、探照灯、信号灯（含闪光灯）、探火和失火报警、通用报警、声力电话、雷达、GPS、电子海图显示与信息系统、车钟、操舵仪、舵机推进装置遥控等，上述设施外观较好。

4.信号灯、航行灯位置满足规范要求，外观状况一般，部分缺损。

5.船用产品说明书、船舶图纸资料、海图、航海图书资料、法定日志基本齐全。

6.无线电设备、设施、GMDSS设备应急电源外观较好。

7.驾驶室防火分隔完整，整体状况良好。

（三）机舱及其相关设备：

1.机舱布局合理，机舱整体保养良好，机舱设有集控室。

2.设有1台柴油机主机，可机旁操作或在机舱控制室遥控。主机型号为8G32，额定功率3552.00（KW）额定转速600（r/min），制造厂：广州柴油机厂，制造日期：2009年05月18日，主机外观状况较好。

3.该轮单机单桨，由主机经齿轮箱、中间轴及螺旋桨轴驱动螺旋桨。由于该船处于漂浮状态，螺旋桨及舵情况不明。

4.齿轮箱型号：GWC6675，减速比为4.446:1，额定传递能力5.92000KW/r/min,生产日期：不详，生产厂家：中国船舶重工集团重庆齿轮箱有限责任公司（原四川齿轮箱厂）。

5.完全相同的主、辅机启动空气瓶数量：2台，容量0.30m3，设计压力：3.3MPa，工作压力：3.00MPa，试验压力：4.95MPa，生产厂家：靖江江海船舶设备厂，制造日期：2008年10月10日；汽笛气瓶：1台，容量0.08m3设计压力：3.3MPa工作压力：3.00MPa，水压试验压力：4.95MPa，生产厂家：青岛联大机械制造有限公司，制造日期：2008年7月7日。杂用启动空气瓶：2台容量0.08m3设计压力：3.3MPa工作压力：3.00MPa，水压试验压力：4.95MPa，生产厂家：青岛联大机械制造有限公司，制造日期：2008年5月19日。

6.立式燃油废气组合锅炉数量：2，锅炉铭牌缺失，型号、设计压力、工作压力、蒸发量、受热面积、生产厂家、制造日期等参数不详7.蒸汽、电加热水柜数量：1，性能参数不详，外观状况较好。

7.燃油分油机、燃油处理单元等设施设备布局合理，外观及维护状况较好；重油供应单元：中华人民共和国广州柴油机厂）数量：1，型号：HFOE-04000-2-JSD，适用机型G32,供油量3m³/h,工作压力0.4-0.5MPa，工作温度115-128℃，船检标志GZ09P00344,净重1150kg，出厂编号09001，出厂日期：2009年3月。燃油分油机型号KYDH206CD-23额定处理量3000L/h,出厂日期2008.08，重量不详，出厂编号A31208326,生产厂家：南京中船绿洲机器有限公司。

8.全船舱底、压载、淡水、燃油系统服务的各类泵浦和设施外观状况较好。主消防泵一台故障，拆检修理中，目前不在船，应急消防泵外观尚可,未做出水试验。

9.主机机舱棚、主机烟囱围壁的外观状况较好。

10.机舱梯道、逃生通道状况较好，本次检查发现机舱逃生通道照明故障。

11.机舱防火结构完整性外观正常。

12.机舱设备目前维护保养正常。

（四）机电及舵机设备：

1.配电系统为交流三相三线绝缘系统，配4套发电机组，分别设1#、2#发电机组，停泊发电机组和应急发电机组。

2.主发电机组2台，型号：TFXW-335L6-H ，额定功率（kW）：300，额定转速（r/min）：1000，电流种类及大小：AC 541.00A，额定电压(V)：400；相同原动机2台，型号：Z6170ZLCZ-19，持续功率（kW）：330KW，持续转速（r/min）：1200，重量：3200kg，出厂编号分别是：200811108和2000811111，出厂日期：2008年08月，生产厂家：淄博柴油机总公司。主配电板型式：立式，配电板屏数：8，设备外观状况较好。

3.应急发电机组数量：1，机组型号：TFXW-250L4-H ，额定功率：90kW相数：3，额定电压：400V/230V，额定频率：50Hz，额定转速：1500r/min，额定电流：162A，出厂编号：0705053，生产厂家：台州市联大动力设备有限公司；发电机型号：TFX-280S4-H，额定功率：90kW，额定电压：400V，额定频率：50Hz，额定转速：1500r/min，额定电流：162A，应急发电机间、应急发电机组相关设备外观状况良好。

4.停泊电机组发电机数量1台，机组型号：TFXW-250L4-H ，额定功率：120kW相数：3，额定电压：400V/230V，额定频率：50Hz，额定转速：1500r/min，额定电流：217A，；发电机型号：TFX-280S4-H，额定功率：132kW，额定电压：400V，额定频率：50Hz，主配电板型式：立式，停泊电机组铭牌模糊，出厂编号、生产厂家、性能参数不详，外观状况一般，目前不能正常工作。

5.机舱动力电缆、照明电缆、配电板、辅助设备、照明系统外观状况较好。机舱绝缘情况不详。

6.舵机间布局合理，主舵机生产厂家：温岭市航泰电机设备厂，最大转舵时间不大于28s，最大转舵角左右35º，工作压力14.3Mpa，出厂编号0813028；舵机专用阀组生产厂家：南京福雷公司，型号：DFY-ET125B，公称压力：16Mpa，公称流量63L/min,编号：0807105，舵机及应急操舵装置、储备油柜外观状况较好，现场试验操舵正常。舵机间罗经复视器不能正常显示。

（五）防污染：

1.滤油设备

该船机舱设15PPM油水分离器1台，型号CYSC107-20,工作压力≦0.16Mpa，排放标准<15PPM,产品编号806209处理能力2.0 m3/h，电制380V，生产日期2008年07月。该设备外观良好。

2.生活污水处理装置

该船设生活污水处理装置1套，型号：WCB-30，产品编号：823121，使用人数：30，大肠菌数：≦250个/100ml，液力负荷：2.34m3/d，固体悬浮≦50mg/l， 5日生化需氧量≦50mg/l，控制方式：手动和自动，出厂日期：2008年07月，生产厂家：武汉金鼎设备有限公司，外观一般。

（六）消防设备：

1.主消防泵2台，消防泵故障，一台拆检修理中，目前不在船，型号、排量等参数不详，主甲板消防管路状况一般。

2.机舱设有CO2固定灭火系统，该系统外观状况较好。

3.应急消防泵1台，设在船首应急消防泵舱内，型号：100CZB-65，排量:100m³/h，压头：0.65，铭牌腐蚀其它性能参数不详。

4.手提式灭火器、65L舟车式泡沫灭火器外观状况较好。

5.消防栓，水龙带及水龙带箱等设备状况一般，未发现水枪、水龙带缺失。

6.消防员装备及其属具状况良好，部分附属设备缺失。

（七）救生设备：

1.该轮救生甲板两舷设开敞式救生艇2只（重力倒臂式），救生艇的承载人数：25人，救生艇、救生艇艇架、救生艇释放装置外观状况一般，登乘直梯锈蚀。

2.救生艇属具、救生烟火信号、抛绳器、双向无线电话、救生衣、救生圈及其属具外观状况一般，部分救生设备缺失损坏。

（八）生活区：

1.该轮生活区布局较合理，配置装饰普通，生活区梯道为内旋式。

2.生活区内走廊和船员房间干净程度较好，船员房间、卫生间、淋浴间、走廊、船员餐厅及厨房等生活设施布局合理，状况较好。

3.舷窗、起居处所风雨密门、窗、舷窗、舷窗防风暴盖及关闭装置状况较好。

4.主甲板生活区设中央空调机间，中央空调机设施外观状况正常。

（九）船舶油料：该轮被扣押后因缺少燃油而申请法院协调安排加装补给过燃油，为配合法院工作，船方尽力争取将现有燃油坚持和维持到法院拍卖之前或之时（预计11月初）。

（十）船舶配件：船舶配件一宗，未详细清点，见照片。

六、船舶检验结论

署名验船师依据上述检验的实际情况，根据我国现行船舶规范、规程，对“老船长717”轮进行了公平、公证、严谨和客观的检验。该轮轻载水线下有海生物附着，船舶外板、主甲板、救生甲板、起居甲板、船长甲板、驾驶甲板、罗经甲板、艏楼甲板有浮蚀和锈蚀，船体结构、机械、及电气设备和无线电通信设备符合相应的规范、规程，消防、救生及应急设备基本齐全；驾驶室、机舱布局较合理，主机、辅机、舵机、发电机组等重要设备以及其他设备的整体状况较好，部分设施设备疏于保养维护，该轮整体状况尚好。本次检验由于受条件所限未能对该轮有关设备进行工况实验，未能检验设备的运行情况。尽管如此，我们克服困难，尽最大努力并充分利用我们所掌握的专业知识，完成了此次检验。此报告为署名验船师检验该轮时的客观反映，报告记录内容如有出入，应以该轮相关法定证书原件记载以及船舶实际状况为准，如有不当之处敬请谅解。本次检验得到了青岛海事法院的大力支持和帮助，对此表示衷心的感谢！

七、附件

1、青岛海事法院委托书二张（扫描件）

2、鉴定机构受托及资质一套（扫描件）

3、船舶相关证书及资料一套（复印件）

4、相关船舶照片一套（打印件）

检验时间：2018年10月13日   检验地点：大连港锚地

检验人：梅建军                    检验证书编号:YA00007063

检验人签名：

检验人：王意飞                   检验证书编号：0006711

检验人签名：

烟台长成海上服务有限公司

二〇一八年十月十六日