船舶状况鉴定报告

兹证明应青岛海事法院的委托，下列署名检验人于2018年9月4日在山东蓬莱市栾家口港码头登标的轮，对该轮的船体、轮机、电气、救生、消防及航行设备的现状进行了勘验。

我们报告如下：

- 船舶概况

根据船舶证书等材料，基本技术参数如下：

船名						：九龙77

船籍港						：潍坊

船舶识别号					：CN20062441155

船舶登记号					：050210000008

船舶类型					：抛锚船

航行区域					：沿海航区营运限制

船体材料					：钢制

建造日期			    	：2007年2月14日

造船厂 					：佛山市南海区平洲船舶工业有限公司

总吨位						：16

净吨位						：5

船长						：11.15米

船宽						：3.50米

型深						：1.75米

主机数量					：1台

额定功率 					：77千瓦

二、船舶总体布置概述

“九龙77”号轮为单螺旋桨、单主机的从事起抛锚作业的沿海抛锚船，钢制外壳，具有完整的主甲板，主甲板为钢板结构。驾驶室、上层建筑位于船舶后部，机舱位于船舶中部，无船员居住舱室。船舶前后各设有一个空载浮力舱。

三、船舶证书、检验：

据了解，该轮已被扣押五个多月时间，署名检验人登船时未发现任何船舶证书，证书有效期未知。

四、船体状况

1、主体结构

1．1 舷侧外板

船艏艉部水线以上的舷侧外板，经外观检查，发现表面油漆脱落，锈蚀严重。船艏舷侧外板有明显凹凸变形，船艏左前侧外板发现破损，大小约10 x 30厘米，船艏主甲板与舷侧外板连接处发现破损，大小约10 x 50厘米。

1．2 船底板

因船舶处于漂浮状态，无条件检验船底状况。

1．3 甲板板

主甲板：主甲板木板结构完整，状况一般，表面有锈蚀现象。

生活区甲板：结构完整，状况一般。

1．4 浮力舱内状况:

检验时因无法打开舱盖，没有条件检验舱内状况。

2、甲板舾装件部分

2．1 风雨密门：全船风雨密门，状况一般，边缘有锈蚀现象，锁紧机构完整，工况一般。

2．2 通风筒和空气管：全船通风筒及空气管无变形，油漆保护一般，部分有锈蚀现象。

2．3 全船小舱口及盖：各小舱口结构无明显变形, 油漆保护涂层一般，有锈蚀现象，密封胶条部分老化。

3、甲板机械

3．1 锚锚及锚支架

船艏锚设备布置在船首甲板前部，已经被拆除，无条件检验。起锚支架位于船艏，表面油漆脱落，锈蚀严重。

3．2 绞缆机

船配备一台绞缆机为电动液压式，布置在船艏甲板，表面锈蚀严重，无进行工况试验。

4、驾驶室

4．1 驾驶台损坏严重、状况较差，一片狼藉。

五、消防救生设备

署名检验人登轮检验时，全船消防救生设备早已不见踪影，除了驾驶室内两件破旧的救生衣没有发现其他消防救生设备。

六、通讯导航设备

署名检验人登轮检验时，船上的全部通导设备早已不见踪影，无条件检验。

七、机舱设备

主机

数量：1台

型号：6135Ca

额定功率：77千瓦

额定转速：1500转/分钟

出厂编号：A106009166

出厂日期：2006年9月

制造厂：上海柴油机股份有限公司

齿轮箱

数量：1台

型号：135

减速比：3:1

额定输入转速：750-2000转/分钟

额定传递能力：0.099千瓦

制造编号：053379

制造日期：2005年7月

制造厂：杭州前进齿轮箱集团有限公司

同步发电机

数量：1台

型号：SB-HWA-30Y-WG4.34

额定功率：30千瓦

额定转速：1500转/分钟

额定电压：400伏

出厂编号：700163

出厂日期：2007年2月

制造厂：清华豪泰科技股份有限公司

蓄电池组

品牌：统一

型号：6-QA-205

制造厂：天津杰士电池有限公司

手摇泵

数量：2

型号：CS-20

流量：0.02 M3/分

排出压力：0.25MPa

出厂日期：2006年5月

制造厂：无锡市顺达液压泵厂

检验人意见

下列署名检验人登轮检验时，该轮已停泊多时，船上设备丢失情况严重，船上无看船人员，无法提供任何有关该船的图纸、资料以及有关证书；尽管如此，署名检验人仍然克服上述种种困难，尽自己的最大努力和专业水平及专业经验，完成对该轮的检验。

综上所述的检验结果,本验船师提出下列意见供参考:

1、该轮为船龄近12年的沿海抛锚船，且停航多时，其船体结构及机械设备无保养维护，均处于老化状态并且锈蚀严重。该轮如需继续出海作业，必须对船体部分进行维修，对轮机等设备应进行一定的维修保养，配备齐全所有需要的通讯导航设备，取得有关证书，方可出海。

2、该轮的机器、设备等的常规腐蚀和缺陷在本报告中未予指出，其腐蚀和缺陷的状态应符合该船船龄所应有的程度。

八、说明

1． 检验时，因条件限制，未能对相关的机器设备进行试验,所报告的状况系本检验人查阅船存的部分相关资料,结合外观检查,尽自己最大可能的发现和专业经验所作的判断,不包含任何船舶潜在的、隐蔽的和不易发现的缺陷对本报告所述内容的修正。

时间：2018年9月10日

地点： 青岛

验船师：王敦亮  吕华智

青岛新洋海事技术服务有限公司

2018年9月10日

附件一：相关证书复印件一份

附件二：相关照片，一套