编号:QDJY0218102

检 验 报 告

兹应青岛海事法院司法鉴定中心的委托，署名检验师于2018年10月18日在荣成石岛人和渔港码头登

“鲁荣渔51251”/“鲁荣渔51252”

轮，对其进行船况检验。本次检验遵循独立、客观、公正的原则，对船的状况进行了现场勘验，现将有关情况报告如下：

一、“鲁荣渔51251”轮

1、船舶主要参数

| 船 名 | 鲁荣渔51251 |
| --- | --- |
| 船籍港 | 石岛 |
| 船舶类型 | 双拖渔船 |
| 渔业捕捞许可证编号 | （鲁）船捕（2016）HY-100785号 |
| 国籍（登记）证书编号 | （鲁）船登（籍）（2016）HY-100384号 |
| 渔船编码 | 3710822005120014 |
| 渔船检验证书编号 | 371082A160298 |
| 船体材料 | 钢质 |
| 主作业方式 | 双船 |
| 主作业类型 | 拖网 |
| 船舶总长 | 36.98米 |
| 型 宽 | 7.00米 |
| 型 深 | 3.50米 |
| 总 吨 | 238 |
| 净 吨 | 89 |
| 建造厂 | 山东省黄海造船有限公司 |
| 建造完工日期 | 2005-12-30 |

2、船舶主要资料以及证书

署名检验人登船时，船上无船员和任何船舶资料。根据该轮的部分船舶证书，该轮部分证书情况总结如下：

| 证书类别 | 发证机关 | 发证日期 | 截止日期（有效期） |
| --- | --- | --- | --- |
| 渔业捕捞许可证 | 山东省海洋与渔业厅 | 2016.06.30 | —————— |
| 渔业船舶国籍证书 | 山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队 | 2016.05.06 | —————— |
| 渔业船舶所有权证书 | 山东渔港监督局石岛分局 | 2011.09.05 | —————— |
| 渔业船舶检验证书 | 渔业船舶检验局石岛 | 2016.03.02 | 2017.12.29 |

3、船舶总体布置概述

“鲁荣渔51252”轮是钢质单甲板，尾机型国内捕捞船。船籍港为石岛。全船共设有1个货舱，设货舱盖。驾驶室，船员生活居住舱室，机舱位于船尾部。全船设单层连续钢制主甲板，上覆木板，船头设有储藏室。

4、状况检验

署名检验人登轮后，对该轮的船体、轮机、电气、消防救生及航行设备的现状进行了实地勘验，现报告如下：

4.1.主体结构状况

1）舷侧外板: 该轮停靠于荣成市石岛人和渔港码头，“鲁荣渔51252”外板结构完整，涂层状况较差、大面积锈蚀严重。船名,船籍港，吃水，水线等标识不清晰。该轮船舶外板局部有划痕及凹陷变形。局部地区有临时覆板。

2）船底板：因检验时船舶处于漂浮状态，无条件对该轮船底板状况检验，实际状况未知。

3）甲板：该轮甲板结构相对完整，未发现木板腐烂损坏。甲板两侧舷墙局部严重锈蚀。

4）艏甲板：艏甲板结构完整。艏甲板两侧舷墙侧板表面状况较差，支撑肋骨，顶板及栏杆局部严重锈蚀，有轻微的弯曲变形，局部舷墙顶板撕裂。顶板上部分栏杆缺失。前桅灯具部分破损或丢失，前桅及支撑柱未发现明显的弯曲变形或破损撕裂。前梯栏杆踏步缺失。艏甲板下储藏室门严重锈蚀，局部锈穿。储藏室内有纸壳箱等杂物，储藏室内壁状况良好。储藏室内灯具缺失，灯罩破损。

5）艉甲板：艉甲板表面状况良好，木板无缺失。艉甲板两侧舷墙局部严重锈蚀。部分舷墙严重弯曲变形。

6）舱口围板: 外舱口围板结构完整，无明显损坏变形，表面锈蚀。

4.2.货舱内部状况

全船船长方向共设有1个货舱，设舱口盖。

缺陷:该轮部分舱口盖缺失。货舱内部局部保温层脱落。冷凝管锈蚀。

4.3.甲板机械舾装

1）绞车,锚及锚链

该轮设有绞车两台，布置在货舱前。锚悬挂在艏楼甲板前侧，锚链放置在艏楼甲板上。

缺陷：左侧绞车及钢丝绳表面锈蚀，右侧绞车表面锈蚀，钢丝绳缺失。锚链锈蚀。锚及备锚缺失。

2)导缆桩及缆绳

该轮导缆桩结构相对完整，表面局部油漆脱落，严重锈蚀。缆绳缺失。

3)桅杆

该轮前桅，后桅及驾驶台顶桅状况良好。

缺陷：桅杆上灯具部分缺失或灯罩损坏。

4.4.救生消防设备:

缺陷: 该轮救生筏，救生圈及灭火器全部缺失。

4.5.船员生活区

船员房间内部舾装,家具基本完好,无严重损坏。厨房用具缺失。

缺陷：生活区部分家具轻微损坏，厨房用具缺失。生活区外部部分灯具灯罩损坏或缺失。生活区部分舷窗玻璃损坏或缺失。

4.6.驾驶台部分

该轮驾驶室内所有通讯导航及渔业辅助设备缺失。

缺陷：驾驶室内所有通讯导航及渔业辅助设备缺失。部分玻璃破损。

4.7.轮机部分

该轮机舱分为上下两层，机舱内比较杂乱。主机部分零件被拆除，其它辅助设备相应布置。2台发电机安置在机舱底层两侧，发电机原动机外观正常。6个蓄电池布置在机舱下层，蓄电池外观正常。1个油柜布置在机舱上层，油柜容积约为700升。该轮机舱烟囱锈蚀严重，部分锈穿。机舱内积水严重，积水深度在尾轴处约为0.9米。机舱内部分灯泡裸露，灯罩缺失。

备注：该轮机舱内机器大部分设备铭牌标识不清，部分机器设备信息不全。

1）推进系统

(1)主机

数量:1台

型号：CW6200ZC-33

功率（kw）：330.00

转速（r/min）：720

制造厂名：重庆潍柴发动机厂

该轮主机气缸盖等零件已经被拆除。由于主机未进行启动试验，主机实际工作状况未知。

(2)减速齿轮箱

该轮主机减速齿轮箱未进行启动试验，实际状况未知。

(4)螺旋桨和舵

检验时,该轮停靠于荣成石岛人和渔港码头，处于漂浮状态,螺旋浆和舵未露出水面，螺旋桨和舵其他信息机及实际工作状况未知。

2）电气系统

(1)发电机

数量: 2台

该轮发电机外观正常，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。

(2)船舶主配电板

该轮配备船舶主配电板，主配电板外观接线正常，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。

(3)滑油冷却器

该轮配备滑油冷却器外观正常，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。

(4)蓄电池

该轮配备蓄电池6个，蓄电池外观接线正常，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。

3）空气系统

(1)空压机

该轮机舱空压机及空气瓶外观正常，实际工作状况未知。

4）船用制冷压缩机

数量: 2台

该轮配备船用制冷压缩机外观正常，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。

5）反渗透海水淡化机

数量: 1台

型号：LHSW-3

产水量：3 m³/d

电机功率：3 KW

出厂日期：2004年9月

制造厂：荣成市隆海船舶设备厂

该轮配备反渗透海水淡化机外观正常，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。

6）燃油柜

该轮配有1个燃油柜，燃油柜外观整洁、良好，未见损坏。油柜容积约为700升。由于无船员在船，燃油柜内燃油无法测量，实际燃油数量未知。

5、总 结

2018年10月18日，署名检验师对该轮的船体、轮机、电气、救生及航行设备的现状进行了实地勘验。依据有限的检验条件，署名检验师总结如下：

1）在我们登轮检验期间，该轮停泊于荣成石岛人和渔港码头，机器设备处于停止状态，没有足够的配船人员及技术资料支持，各机器及通导设备实际工作状况未知。

2）该轮船体主体结构完整，状况很差。水线以上外板涂层较差，局部有挖补覆板，锈蚀及凹陷变形，维护保养情况较差。船底板状况未知。主甲板状况一般，结构相对完整，未发现木板腐烂损坏。船舶舾装部分部件缺失，由于缺乏连续的维护保养存在部分构件腐蚀损坏。

3）该轮机舱总体杂乱，主机部分零件被拆除。各机械设备维护保养情况较差，机舱内积水严重。该轮各机械设备须启动试验或拆解检查。实际工作状况未知；

4）该轮驾驶台堆放杂乱无章，所有通讯导航设备及渔业设备缺失。

二、“鲁荣渔51252”轮

1、船舶主要参数

| 船 名 | 鲁荣渔51252 |
| --- | --- |
| 船籍港 | 石岛 |
| 船舶类型 | 双拖渔船 |
| 渔业捕捞许可证编号 | （鲁）船捕（2016）HY-100786号 |
| 国籍（登记）证书编号 | （鲁）船登（籍）（2016）HY-100385号 |
| 渔船编码 | 3710822005120013 |
| 渔船检验证书编号 | 371082A160310 |
| 船体材料 | 钢质 |
| 主作业方式 | 双船 |
| 主作业类型 | 拖网 |
| 船舶总长 | 36.98米 |
| 型 宽 | 7.00米 |
| 型 深 | 3.50米 |
| 总 吨 | 238 |
| 净 吨 | 89 |
| 建造厂 | 山东省黄海造船有限公司 |
| 建造完工日期 | 2005-12-30 |

2、船舶主要资料以及证书

署名检验人登船时，船上无船员和任何船舶资料。根据该轮的部分船舶证书，该轮部分证书情况总结如下：

| 证书类别 | 发证机关 | 发证日期 | 截止日期（有效期） |
| --- | --- | --- | --- |
| 渔业捕捞许可证 | 山东省海洋与渔业厅 | 2016.06.30 | —————— |
| 渔业船舶国籍证书 | 山东省海洋与渔业监督监察总队第二支队 | 2016.05.06 | —————— |
| 渔业船舶所有权证书 | 山东渔港监督局石岛分局 | 2011.09.05 | —————— |
| 渔业船舶检验证书 | 渔业船舶检验局石岛 | 2016.03.02 | 2017.12.29 |

3、船舶总体布置概述

“鲁荣渔51251”轮是钢质单甲板，尾机型国内捕捞船。船籍港为石岛。全船共设有1个货舱，设货舱盖。驾驶室，船员生活居住舱室，机舱位于船尾部。全船设单层连续钢制主甲板，上覆木板，船头设有储藏室。

4、状况检验

署名检验人登轮后，对该轮的船体、轮机、电气、消防救生及航行设备的现状进行了实地勘验，现报告如下：

4.1.主体结构状况

1）舷侧外板: 该轮停靠于荣成市石岛人和渔港码头，“鲁荣渔51251”外板结构完整，涂层状况较差、大面积锈蚀严重。船名,船籍港，吃水，水线等标识不清晰。该轮船舶外板局部有划痕及凹陷变形。

2）船底板：因检验时船舶处于漂浮状态，无条件对该轮船底板状况检验，实际状况未知。

3）甲板：该轮甲板结构相对完整，未发现木板腐烂损坏。甲板两侧舷墙局部严重锈蚀。局部舷墙顶板撕裂。

4）艏甲板：艏甲板结构完整，局部严重锈蚀，艏甲板两侧舷墙侧板表面状况较差，支撑肋骨，顶板及栏杆局部严重锈蚀，有轻微的弯曲变形，局部舷墙顶板撕裂。顶板上部分栏杆缺失。前桅灯具部分破损或丢失，前桅及支撑柱未发现明显的弯曲变形或破损撕裂。前梯栏杆踏步缺失。艏甲板下储藏室门严重锈蚀，局部锈穿。储藏室内有纸壳箱等杂物，储藏室内壁保温层部分脱落。储藏室内灯具缺失，灯罩破损。

5）艉甲板：艉甲板表面状况良好，木板无缺失。艉甲板两侧舷墙局部严重锈蚀。部分舷墙严重弯曲变形。

6）舱口围板: 外舱口围板结构完整，无明显损坏变形，表面锈蚀。

4.2.货舱内部状况

全船船长方向共设有1个货舱，设舱口盖。

缺陷：该轮部分舱口盖缺失。货舱内部局部保温层脱落。冷凝管锈蚀。

4.3.甲板机械舾装

1）绞车,锚及锚链

该轮设有绞车两台，布置在货舱前。锚悬挂在艏楼甲板前侧，锚链放置在艏楼甲板上。

缺陷：左侧绞车及钢丝绳表面锈蚀，右侧绞车表面锈蚀，钢丝绳缺失。锚链锈蚀。锚及备锚缺失。

2)导缆桩及缆绳

该轮导缆桩结构相对完整，表面局部油漆脱落，严重锈蚀。缆绳缺失。

3)桅杆

该轮前桅，后桅及驾驶台顶桅状况良好。

缺陷：桅杆上灯具部分缺失或灯罩损坏。

4.4.救生消防设备:

缺陷: 该轮救生筏，救生圈及灭火器全部缺失。

4.5.船员生活区

船员房间内部舾装,家具基本完好,无严重损坏。厨房用具缺失。

缺陷：生活区部分家具轻微损坏，厨房用具缺失。生活区外部部分灯具灯罩损坏或缺失。生活区部分舷窗护罩损坏或缺失。

4.6.驾驶台部分

该轮驾驶室内所有通讯导航及渔业辅助设备缺失。

缺陷：驾驶室内除磁罗经外所有通讯导航及渔业辅助设备缺失。部分玻璃破损。

4.7.轮机部分

该轮机舱分为上下两层，机舱内比较杂乱。主机部分零件被拆除，其它辅助设备相应布置。2台发电机安置在机舱底层两侧，发电机原动机外观正常。6个蓄电池布置在机舱下层，蓄电池外观正常。1个油柜布置在机舱上层，油柜容积约为700升。该轮机舱烟囱锈蚀严重，部分锈穿。机舱内积水严重，积水深度在尾轴处约为0.9米。机舱内部分灯泡裸露，灯罩缺失。

备注：该轮机舱内机器大部分设备铭牌标识不清，部分机器设备信息不全。

1）推进系统

(1)主机

数量:1台

型号：CW6200ZC-33

功率（kw）：330.00

转速（r/min）：720

制造厂名：重庆潍柴发动机厂

该轮主机气缸盖等零件已经被拆除。由于主机未进行启动试验，主机实际工作状况未知。

(2)减速齿轮箱

该轮主机减速齿轮箱未进行启动试验，实际状况未知。

(4)螺旋桨和舵

检验时,该轮停靠于荣成石岛人和渔港码头，处于漂浮状态,螺旋浆和舵未露出水面，螺旋桨和舵其他信息机及实际工作状况未知。

2）电气系统

(1)发电机

数量: 2台

该轮发电机外观正常，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。

(2)船舶主配电板

该轮配备船舶主配电板，主配电板外观接线正常，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。

(3)滑油冷却器

该轮配备滑油冷却器外观正常，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。

(4)蓄电池

该轮配备蓄电池6个，蓄电池外观接线正常，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。

3）空气系统

(1)空压机

该轮机舱空压机及空气瓶外观正常，实际工作状况未知。

4）船用制冷压缩机

数量: 2台

该轮配备船用制冷压缩机外观正常，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。

5）反渗透海水淡化机

数量: 1台

型号：LHSW-3

产水量：3 m³/d

电机功率：3 KW

出厂日期：2004年9月

制造厂：荣成市隆海船舶设备厂

该轮配备反渗透海水淡化机外观正常，未见损坏。由于未进行试验，实际工作情况未知。

6）燃油柜

该轮配有1个燃油柜，燃油柜外观整洁、良好，未见损坏。油柜容积约为700升。由于无船员在船，燃油柜内燃油无法测量，实际燃油数量未知。

5、总 结

2018年10月18日，署名检验师对该轮的船体、轮机、电气、救生及航行设备的现状进行了实地勘验。依据有限的检验条件，署名检验师总结如下：

1）在我们登轮检验期间，该轮停泊于荣成石岛人和渔港码头，机器设备处于停止状态，没有足够的配船人员及技术资料支持，各机器及通导设备实际工作状况未知。

2）该轮船体主体结构完整，状况很差。水线以上外板涂层较差，局部有挖补覆板，锈蚀及凹陷变形，维护保养情况较差。船底板状况未知。主甲板状况一般，结构相对完整，未发现木板腐烂损坏。船舶舾装部分部件缺失，由于缺乏连续的维护保养存在部分构件腐蚀损坏。

3）该轮机舱总体杂乱，主机部分零件被拆除。各机械设备维护保养情况较差，机舱内积水严重。该轮各机械设备须启动试验或拆解检查。实际工作状况未知；

4）该轮驾驶台堆放杂乱无章，所有通讯导航设备及渔业设备缺失。

声明

1）署名检验师鉴定时，船舶停泊于荣成石岛人和渔港码头，机器设备处于停止或被拆除状态，设备运行状况无法探知。以上的船况鉴定是根据现有的资料以及检验师现场勘验从专业性的角度上推断出的结论。

2）所报告的状况系检验师在有限的技术条件下尽自己最大可能的发现和专业经验所作的判断,不包含任何潜在的、隐蔽的和不易发现的缺陷对本报告所述内容的修正。

3）署名检验师克尽职守，力尽所能，公正地进行鉴定工作，以上报告对任何利益方均无偏见，且保留对本报告的解释权，谨此声明。

检验人：孟凡平___________许占存_______________

报告审核：李鹏__________

报告时间：2018年10月31日

青岛双诚船舶技术咨询有限公司

附件：

- 青岛海事法院司法鉴定委托函、鉴定委托书

- 公司执照复印件

- 现场照片一套