船舶状况鉴定报告

兹证明应青岛海事法院的委托，下列署名检验人于2019年1月10日在威海市荣成石岛和兴船厂码头登标的轮，对该轮的船体、轮机、电气、救生、消防及航行设备的现状进行了勘验。

我们报告如下：

- 船舶概况

根据船舶证书等材料，基本技术参数如下：

1、鲁荣渔50827

船名						：鲁荣渔50827

船籍港						：石岛

渔船编码					：3710822006040009

船舶类型					：双拖渔船

船体材料					：钢制

建成日期			    	：2006年4月30日

造船地点   				：山东省荣成市

造船厂 					：荣成海达造船有限公司

总吨位						：231

净吨位						：96

船长						：37.15米

船宽						：7.00米

型深						：3.50米

主机数量					：1台

总功率 					：382千瓦

2、鲁荣渔50828

船名						：鲁荣渔50994

船籍港						：石岛

渔船编码					：3710822006040010

船舶类型					：双拖渔船

船体材料					：钢制

建成日期			    	：2006年4月30日

造船地点   				：山东省荣成市

造船厂 					：荣成海达造船有限公司

总吨位						：231

净吨位						：96

船长						：37.15米

船宽						：7.00米

型深						：3.50米

主机数量					：1台

总功率 					：382千瓦

二、船舶总体布置概述

“鲁荣渔50827/50828”轮 为单螺旋桨、单主机的专业从事拖网作业的近海渔船，钢制外壳，具有完整的主甲板、艏升高甲板。主甲板为木铺板结构。驾驶室、上层建筑、机舱和船员居住舱室位于船艉部。设有一个货舱，一个货舱口。生活区内设有冷藏间。

三、船舶证书、检验：

据了解，两轮都已停航多时，署名检验人登船时未发现任何船舶证书，证书有效期未知。

四、船体状况

1、主体结构

1．1 舷侧外板和船底板

船舶位于船厂坞台上，经外观检查，发现外板及船底板表面打磨喷漆处理尚未完成，表面状况正常。螺旋桨及舵油漆处理尚未完成，表面状况正常。

1．2 甲板板

主甲板：主甲板木板结构完整，状况一般，艉部分木铺板状况一般。

船艏甲板：艏甲板木板结构完整，状况一般。

生活区甲板：结构完整，状况一般。

1．3 货舱内状况:

检验时因无法进入货舱，没有条件检验货舱内部状况。

2、甲板舾装件部分

2．1 风雨密门：全船风雨密门，锈蚀严重，锁紧机构部分丢失，工况较差。

2．2 通风筒和空气管：全船通风筒及空气管无变形，油漆保护一般，部分有锈蚀现象。

2．3 全船小舱口及盖：各小舱口结构无明显变形, 油漆保护涂层较差，锈蚀严重，密封胶条部分老化、缺失。

3、甲板机械

3．1 锚机，锚及锚链

船艏锚设备布置在船首甲板前部，锚及锚链已经被拆下，外观检查锈蚀严重，状况一般。

3．2 绞缆机

绞缆机为电动液压式，布置在主甲板前部，前后各两台，表面锈蚀严重，无进行工况试验。

3．3 吊机

主甲板前部设有轻型吊杆一只，表面锈蚀严重，无进行工况试验。

4、生活区

4．1 船员房间，内部舾装、家具状况较差，损坏严重，一片狼藉。

4．2 走廊，状况较差，一片狼藉。

4．3 厨房、餐厅，一片狼藉。

4．4 驾驶台损坏严重、状况较差，一片狼藉。

五、消防救生设备

署名检验人登轮检验时，全船消防救生设备早已不见踪影，除了驾驶台甲板一只气胀式救生筏，生活区内两三件破旧的救生衣没有发现其他消防救生设备。

六、通讯导航设备

署名检验人登轮检验时，船上的全部通导设备早已不见踪影，无条件检验。

七、机舱设备

1. 鲁荣渔50827轮主要设备如下：

主机

数量：1台

型号：CW6200ZC-6

额定功率：382千瓦

额定转速：750转/分钟

出厂编号：605080202

出厂日期：2005年8月

制造厂：重庆潍柴发动机厂

主齿轮箱

数量：1台

型号：HCTY800

制造厂：未知

主机同步发电机

数量：1台

型号：SB-HW6

额定功率：16千瓦

额定转速：1650转/分钟

额定电压：400伏

制造厂：未知

辅机

数量：2台

型号：WD615C-24

额定功率：140千瓦

额定转速：1500转/分钟

制造厂：潍柴动力股份有限公司

辅机发电机

数量：2台

型号：SB-HW4

额定功率：50千瓦

额定转速：1500转/分钟

额定电压：400伏

制造厂：未知

辅机齿轮箱

数量：2台

型号：YLZ-122A

减速比：1.56：1

输入转速：1000-2500转/分钟

制造厂：杭州萧山江南通用机械厂

制冷机

数量：2台

型号：CS812.5C

制冷量：102.64千瓦

制造厂：大连冷冻机股份有限公司

制造日期：2005年11月

应急发电机组

原动机

数量：1台

型号：K4100C

额定功率：30.1千瓦

额定转速：1500转/分钟

制造厂：潍坊华旭动力有限公司

发电机

数量：1台

型号：未知

额定功率：未知

额定电压：400伏

额定转速：1500转/分钟

制造厂：潍坊时代发电机有限责任公司

空气瓶：

数量：2

容量：0.08M3

工作压力：3MPa

制造厂： 山东省高密压力容器厂

制造日期：2005年

空气压缩机

数量：2台

型号：2ZF-0.34/30B

排气量：0.34 米3/分

额定压力：3 MPa

额定转速：600转/分钟

出厂日期：2005年8月

制造厂：宁波天力空压机有限公司

2. 鲁荣渔50828轮主要设备如下：

主机

数量：1台

型号：CW6200ZC-6

额定功率：382千瓦

额定转速：750转/分钟

出厂编号：605090279

出厂日期：2005年8月

制造厂：重庆潍柴发动机厂

主齿轮箱

数量：1台

型号：HCTY800

制造厂：未知

主机同步发电机

数量：1台

型号：SB-HW6

额定功率：16千瓦

额定转速：1650转/分钟

额定电压：400伏

制造厂：未知

辅机

数量：2台

型号：WD615C-24

额定功率：140千瓦

额定转速：1500转/分钟

制造厂：潍柴动力股份有限公司

辅机发电机

数量：2台

型号：SB-HW4

额定功率：50千瓦

额定转速：1500转/分钟

额定电压：400伏

制造厂：未知

辅机齿轮箱

数量：2台

型号：YLZ-122A

减速比：1.56：1

输入转速：1000-2500转/分钟

制造厂：杭州萧山江南通用机械厂

制冷机

数量：2台

型号：CS812.5C

制冷量：102.64千瓦

制造厂：大连冷冻机股份有限公司

制造日期：2005年11月

应急发电机组

原动机

数量：1台

型号：K4100C

额定功率：30.1千瓦

额定转速：1500转/分钟

制造厂：潍坊华旭动力有限公司

发电机

数量：1台

型号：未知

额定功率：未知

额定电压：400伏

额定转速：1500转/分钟

制造厂：潍坊时代发电机有限责任公司

空气瓶：

数量：2

容量：0.08M3

工作压力：3MPa

制造厂： 山东省高密压力容器厂

制造日期：2005年

空气压缩机

数量：2台

型号：2ZF-0.34/30B

排气量：0.34 米3/分

额定压力：3 MPa

额定转速：600转/分钟

出厂日期：2005年8月

制造厂：宁波天力空压机有限公司

油水分离器

数量：1

型号：YSF-DC24V

处理量：0.1 M3/H

编号：050919

出厂日期：2005年11月

制造厂：荣成造船工业有限公司

检验人意见

下列署名检验人登轮检验时，该对渔船已停航多时，船上设备丢失情况严重，船上无看船人员，无法提供任何有关该船的图纸、资料以及有关证书；尽管如此，署名检验人仍然克服上述种种困难，尽自己的最大努力和专业水平及专业经验，完成对该对渔船的检验。

综上所述的检验结果,本验船师提出下列意见供参考:

1、两轮均为船龄近13年的近海拖网渔船，其船体结构及机械设备均处于老化状态，该轮如需继续出海作业，必须对船体部分进行维修，对轮机等设备应进行一定的维修保养，配备齐全所有需要的通讯导航设备，取得有关证书，方可出海。

2、两轮的机器、设备等的常规腐蚀和缺陷在本报告中未予指出，其腐蚀和缺陷的状态应符合该船船龄所应有的程度。

八、说明

1． 检验时，因条件限制，未能对相关的机器设备进行试验,所报告的状况系本检验人查阅船存的部分相关资料,结合外观检查,尽自己最大可能的发现和专业经验所作的判断,不包含任何船舶潜在的、隐蔽的和不易发现的缺陷对本报告所述内容的修正。

时间：2019年1月15日

地点： 青岛

验船师：吕华智   王敦亮

青岛新洋海事技术服务有限公司

2019年1月15日

附件一：相关证书复印件一套

附件二：相关照片，一套